# INFORME TÉCNICO DE PROCESO DE MANUFACTURA

## FABRICACIÓN MANUAL DE UN DADO DE 1 PULGADA A PARTIR DE UN EJE CILÍNDRICO DE ACERO

Carrera: Ingeniería Mecánica

Nombre: Diego Alejandro Zambrano Castro

Área: Mecánica de Banco, Ajuste y Metrología
Práctica: Fabricación Manual de un Dado de 1 Pulgada
Fecha: 28 de mayo de 2026
Material Base: Eje cilíndrico de acero al carbono de Ø 1 pulgada
Operaciones Realizadas: Trazado, aserrado, limado, biselado, perforación y roscado manual.

# 1. INTRODUCCIÓN

La fabricación de piezas mecánicas mediante procesos manuales constituye una actividad fundamental en la formación de un ingeniero mecánico, ya que permite desarrollar habilidades relacionadas con el ajuste, la precisión dimensional y el control metrológico.

En la presente práctica se fabricó un dado cúbico de 1 pulgada de lado a partir de un eje cilíndrico de acero al carbono. Para ello se emplearon herramientas manuales de banco, aplicando técnicas de trazado, corte, limado de precisión, biselado y roscado interior. El trabajo exigió un estricto control de las dimensiones y de la geometría de la pieza para garantizar la planitud, perpendicularidad y paralelismo de sus caras.

Además, se realizó una perforación de 7.5 mm seguida de una rosca interna de 5/16”, permitiendo complementar el proceso de manufactura con operaciones de mecanizado y ajuste mecánico.

# 2. OBJETIVOS

## Objetivo General

Fabricar un dado cúbico de 1 pulgada a partir de un eje cilíndrico de acero mediante operaciones manuales de banco, garantizando el cumplimiento de las especificaciones dimensionales y geométricas requeridas.

## Objetivos Específicos

- Aplicar técnicas de trazado y marcado para la transformación geométrica de una pieza cilíndrica.

- Ejecutar operaciones de corte y limado manual con precisión.

- Verificar las dimensiones mediante instrumentos de medición adecuados.

- Realizar un bisel uniforme en una de las esquinas del dado.

- Ejecutar correctamente una perforación y una rosca interior de 5/16”.

- Desarrollar habilidades prácticas relacionadas con el ajuste mecánico y la metrología.

# 3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

## Material

- Eje cilíndrico de acero al carbono de diámetro 1 pulgada.

## Instrumentos de Medición

- Calibrador Vernier (Pie de Rey).

- Escuadra de precisión.

- Compás de puntas.

## Herramientas de Trazado

- Azul de metileno.

- Rayador.

- Escuadra metálica.

## Herramientas de Corte y Desbaste

- Arco de segueta con hoja de 24 dientes por pulgada.

- Lima plana bastarda.

- Lima plana fina.

## Herramientas de Perforación y Roscado

- Taladro de banco.

- Broca HSS de Ø 7.5 mm.

- Juego de machuelos de 5/16”.

## Elementos de Seguridad

- Entenalla o tornillo de banco.

- Mordazas blandas.

- Gafas de seguridad.

# 4. DESARROLLO DEL PROCESO

## 4.1 Verificación y Preparación del Material

Inicialmente se inspeccionó el eje cilíndrico de acero para comprobar sus dimensiones y estado superficial. Posteriormente se limpiaron las impurezas presentes en la superficie para facilitar el trazado.

## 4.2 Trazado y Marcado

Se aplicó azul de metileno sobre las zonas de trabajo para mejorar la visibilidad de las líneas de referencia. Utilizando compás, rayador y escuadra se trazó un cuadrado de 25.4 mm por lado inscrito en la sección circular del eje.

Además, se marcó una longitud aproximada de 26.5 mm para permitir un excedente destinado al acabado posterior mediante limado.

## 4.3 Corte o Tronzado

La pieza fue sujetada firmemente en el tornillo de banco y se procedió al corte utilizando una segueta manual.

Durante el proceso se mantuvo una velocidad constante de trabajo y se aplicó lubricación para reducir el desgaste de la herramienta y mejorar la calidad del corte.

Como resultado se obtuvo un bloque cilíndrico corto con dimensiones aproximadas para iniciar la etapa de conformado.

## 4.4 Limado y Conformación del Cubo

El proceso de limado constituyó la etapa más importante de la práctica.

Primero se generó una cara plana de referencia utilizando una lima bastarda y posteriormente una lima fina para mejorar el acabado superficial.

A partir de esta cara se fabricaron las caras opuestas y laterales controlando continuamente:

- Planitud.

- Paralelismo.

- Perpendicularidad.

- Dimensiones finales.

Finalmente se eliminaron las marcas de corte y se ajustaron todas las superficies hasta obtener un cubo de 1 pulgada por lado.

## 4.5 Elaboración del Bisel

En una de las esquinas del dado se trazó una línea diagonal de referencia para la creación del bisel.

La pieza se colocó inclinada aproximadamente a 45° y se eliminó material mediante limado controlado hasta obtener una superficie uniforme y simétrica.

## 4.6 Perforación

Sobre el centro geométrico del bisel se realizó un punzonado para guiar la broca.

Posteriormente se efectuó una perforación de Ø 7.5 mm utilizando un taladro de banco y lubricante de corte para mejorar la precisión y reducir el calentamiento.

## 4.7 Roscado Manual

Una vez perforado el agujero se realizó el roscado interno utilizando un juego de machuelos de 5/16”.

El proceso se ejecutó siguiendo la secuencia:

- Machuelo cónico (N°1).

- Machuelo intermedio (N°2).

- Machuelo final (N°3).

Durante el avance se aplicó aceite de corte y se realizó un retroceso periódico para romper la viruta y evitar daños en los machuelos.

# 5. RESULTADOS OBTENIDOS

Al finalizar la práctica se obtuvo un dado cúbico de 1 pulgada fabricado completamente mediante operaciones manuales.

Las verificaciones dimensionales demostraron que la pieza alcanzó:

- Caras planas y uniformes.

- Perpendicularidad adecuada entre superficies.

- Paralelismo entre caras opuestas.

- Bisel correctamente conformado.

- Rosca interna funcional y alineada.

Estos resultados evidencian que el proceso de ajuste manual fue ejecutado satisfactoriamente.

# 6. RECOMENDACIONES

Para mejorar la precisión y calidad del proceso se recomienda:

- Verificar constantemente la planitud mediante una escuadra de precisión.

- Aplicar presión uniforme durante el limado para evitar superficies redondeadas.

- Utilizar mordazas blandas para proteger las caras terminadas.

- Mantener limpias las limas mediante una carda metálica.

- Utilizar siempre lubricante durante las operaciones de perforación y roscado.

- Realizar el roscado manteniendo el machuelo perfectamente perpendicular a la superficie.

- Controlar periódicamente las dimensiones con el calibrador Vernier.

# 7. CONCLUSIONES

- Se logró fabricar satisfactoriamente un dado cúbico de 1 pulgada a partir de un eje cilíndrico de acero utilizando únicamente herramientas manuales de banco.

- El proceso permitió aplicar conocimientos de trazado, ajuste mecánico, metrología y mecanizado manual, fortaleciendo las competencias prácticas del área de manufactura.

- La precisión obtenida dependió directamente del correcto uso de instrumentos de medición y de la técnica de limado empleada durante la conformación de las caras.

- La operación de perforación y roscado interno permitió complementar la práctica con procesos de mecanizado que exigen alineación y control dimensional.

- La experiencia demostró la importancia de la paciencia, la precisión y la verificación continua para obtener piezas mecánicas de calidad mediante métodos manuales.

# 8. BIBLIOGRAFÍA

- Groover, M. P. Fundamentos de Manufactura Moderna.

- Kalpakjian, S. Manufactura, Ingeniería y Tecnología.

- Manual de Mecánica de Banco y Ajuste Mecánico.

- Normas técnicas de metrología y roscas mecánicas UNC.