# INFORME TÉCNICO DE TALLER

## FABRICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DIMENSIONAL DE UNA PLACA DE APOYO

Asignatura: Metalotecnia

Carrera: Ingeniería Mecánica

Nombre: Diego Alejandro Zambrano Castro

Práctica: Ejercicio 11a – Mecanizado de Precisión

Fecha: 22 de mayo de 2026

Material: Acero plano DIN EN 10278 (S235JRC+C)

Dimensiones iniciales del semiproducto: 100 × 8 × 102 mm
Escala: 1:1

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe el proceso de fabricación y control dimensional de una placa de apoyo obtenida mediante operaciones de mecanizado convencional. Durante la práctica se aplicaron procedimientos de trazado, graneteado, taladrado, avellanado y acabado superficial, con el propósito de obtener una pieza que cumpliera las dimensiones y tolerancias especificadas en el plano de fabricación.

Además, se realizaron verificaciones metrológicas antes y después del mecanizado para evaluar la precisión alcanzada y determinar si la pieza fabricada cumple con los requisitos establecidos para su correcto funcionamiento.

## 2. OBJETIVOS

### Objetivo General

Fabricar una placa de apoyo mediante procesos de mecanizado convencional, garantizando el cumplimiento de las dimensiones y tolerancias indicadas en el plano técnico.

### Objetivos Específicos

- Aplicar técnicas de trazado y marcado sobre una pieza metálica.

- Ejecutar operaciones de taladrado y avellanado con precisión.

- Utilizar instrumentos de medición para verificar dimensiones.

- Identificar errores ocurridos durante el mecanizado.

- Proponer acciones de mejora para incrementar la calidad del proceso.

## 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN

### 3.1 Preparación del Material

Se inició con la inspección del semiproducto de acero laminado en frío, verificando sus dimensiones mediante un calibrador Vernier. Esta actividad permitió confirmar la existencia del material excedente necesario para realizar las operaciones de mecanizado posteriores.

### 3.2 Trazado y Marcado

Sobre la superficie de la pieza se aplicó tinta de trazado para facilitar la visualización de las líneas de referencia. Posteriormente se empleó un gramil y un rayador para marcar los ejes de simetría y las dimensiones requeridas por el plano.

### 3.3 Graneteado

Una vez definidas las líneas de referencia, se realizó el graneteado en los puntos de intersección de los ejes. Esta operación permitió generar centros de guiado para evitar desviaciones durante el proceso de perforación.

### 3.4 Taladrado

La pieza fue fijada firmemente en la prensa del taladro de columna. Se efectuaron perforaciones piloto y posteriormente los diámetros finales requeridos, utilizando lubricación para reducir la temperatura y mejorar la calidad del mecanizado.

### 3.5 Avellanado y Acabado

Se realizó el avellanado cónico a 90° para permitir el correcto alojamiento de los elementos de fijación. Finalmente se eliminaron rebabas y aristas mediante limado manual, obteniendo un mejor acabado superficial.

## 4. CONTROL DIMENSIONAL Y RESULTADOS

Las mediciones finales demostraron que todas las dimensiones verificadas se encuentran dentro de los límites de tolerancia establecidos por el plano de fabricación.

| Elemento | Medición Final (mm) | Desviación (mm) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Longitud exterior | 99,82 | -0,18 | APTO |
| Ancho exterior | 100,05 | +0,05 | APTO |
| Espesor | 8,02 | +0,02 | APTO |
| Distancia entre centros (24 mm) | 24,12 | +0,12 | APTO |
| Distancia entre centros (30 mm) | 29,90 | -0,10 | APTO |
| Agujero pasante Ø5,5 | 5,55 | +0,05 | APTO |
| Taladro Ø6,8 | 6,75 | -0,05 | APTO |
| Avellanado Ø15 | 15,15 | +0,15 | APTO |
| Profundidad caja ciega | 4,85 | -0,15 | APTO |

Los resultados obtenidos evidencian un adecuado control del proceso, ya que todas las cotas inspeccionadas cumplen con las tolerancias permitidas.

## 5. PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL MECANIZADO

Durante la fabricación se identificaron algunas dificultades técnicas:

### Desviación de la broca

Se observó una ligera desviación durante el taladrado con broca de Ø6,8 mm debido a la flexión de la herramienta y a la ausencia de un guiado inicial suficientemente profundo.

### Acabado superficial deficiente en el avellanado

Se produjeron vibraciones durante la operación de avellanado, generando pequeñas irregularidades en la superficie cónica mecanizada.

### Variación en la profundidad de la caja ciega

La presencia de holguras en el sistema de control de profundidad del taladro dificultó alcanzar exactamente la dimensión requerida de 5 mm.

## 6. RECOMENDACIONES

Para mejorar la calidad y precisión de futuras prácticas se recomienda:

- Utilizar brocas de centrar antes de realizar perforaciones definitivas.

- Ajustar adecuadamente la velocidad de corte y el avance de la herramienta.

- Aplicar lubricación continua durante las operaciones de mecanizado.

- Verificar periódicamente la calibración de los instrumentos de medición.

- Utilizar relojes comparadores o bloques patrón para controlar profundidades con mayor exactitud.

- Mantener una correcta posición visual al efectuar mediciones para evitar errores de paralaje.

## 7. CONCLUSIONES

- Se logró fabricar satisfactoriamente la placa de apoyo siguiendo los procedimientos de mecanizado establecidos.

- Las dimensiones finales obtenidas cumplen con las tolerancias especificadas en el plano técnico, por lo que la pieza fue considerada apta.

- El control metrológico permitió verificar la precisión del proceso y detectar posibles fuentes de error.

- Las dificultades observadas durante el taladrado y avellanado demostraron la importancia de una correcta selección de herramientas y parámetros de mecanizado.

- La práctica permitió fortalecer conocimientos relacionados con fabricación mecánica, control dimensional y aseguramiento de la calidad en procesos industriales.

## 8. BIBLIOGRAFÍA

- Kalpakjian, S. & Schmid, S. Manufactura, Ingeniería y Tecnología.

- Groover, M. Fundamentos de Manufactura Moderna.

- Manual de Taller de Metalotecnia – Ingeniería Mecánica.

- Norma DIN EN 10278 para productos de acero laminado en frío.