# INFORME TÉCNICO SOBRE MÁQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER METALMECÁNICO

## UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

### Carrera de Tecnología Superior en Metalmecánica

Nombre: Diego Alejandro Zambrano Castro

Mayo - 2026

# 1. INTRODUCCIÓN

Las máquinas herramientas constituyen la base fundamental de los procesos de manufactura en la industria metalmecánica. Su función principal consiste en transformar materias primas metálicas en piezas mecánicas mediante operaciones de corte, desbaste, perforación, conformado y acabado.

El conocimiento de sus características, componentes, parámetros de operación y medidas de seguridad es indispensable para garantizar procesos eficientes, precisos y seguros. En el presente informe se describen las principales máquinas herramientas utilizadas en el taller metalmecánico: torno paralelo, fresadora universal, cepillo de codo, taladro de columna y esmeriladora de banco.

# 2. OBJETIVOS

## Objetivo General

Analizar las características técnicas, funciones operativas y normas de seguridad de las principales máquinas herramientas utilizadas en los procesos de manufactura metalmecánica.

## Objetivos Específicos

- Identificar los componentes principales de cada máquina herramienta.

- Comprender las operaciones que pueden realizarse en cada equipo.

- Reconocer los riesgos asociados al uso de las máquinas.

- Aplicar correctamente las medidas de seguridad industrial.

- Interpretar los parámetros básicos de operación utilizados en manufactura.

# 3. DESARROLLO

## 3.1 Torno Paralelo

### Definición

El torno paralelo es una máquina herramienta destinada al mecanizado de piezas de revolución mediante el arranque de viruta. Es una de las máquinas más utilizadas en la industria debido a su versatilidad para fabricar ejes, bujes, pernos y otros elementos cilíndricos.

### Componentes Principales

- Bancada.

- Cabezal fijo.

- Plato de sujeción.

- Cabezal móvil o contrapunto.

- Carro portaherramientas.

- Caja Norton.

### Operaciones Principales

- Cilindrado.

- Refrentado.

- Roscado.

- Ranurado.

- Taladrado.

### Parámetros de Trabajo

- Velocidad de corte (Vc).

- Avance (f).

- Profundidad de pasada (ap).

### Riesgos

- Atrapamiento por elementos giratorios.

- Proyección de virutas metálicas.

### Medidas de Seguridad

- Uso obligatorio de gafas de protección.

- Empleo de resguardos de seguridad.

- Prohibición del uso de ropa holgada o guantes durante la operación.

### Ejemplo de Cálculo

Para mecanizar un eje de 50 mm de diámetro con una velocidad de corte de 30 m/min, la velocidad de giro obtenida es aproximadamente 191 RPM.

## 3.2 Fresadora Universal

### Definición

La fresadora universal es una máquina herramienta que utiliza herramientas rotativas denominadas fresas para mecanizar superficies planas, ranuras, perfiles y contornos complejos.

### Componentes Principales

- Mesa de trabajo.

- Husillo.

- Consola.

- Cabezal universal.

- Bastidor.

### Operaciones Principales

- Fresado plano.

- Ranurado.

- Perfilado.

- Tallado de engranajes.

- Mecanizado angular.

### Riesgos

- Cortes por contacto con la fresa.

- Proyección de partículas y virutas.

### Medidas de Seguridad

- Uso de protección ocular.

- Instalación de mamparas de seguridad.

- Limpieza mediante brochas, evitando aire comprimido.

### Ejemplo de Cálculo

Para una fresa de 20 mm de diámetro trabajando a una velocidad de corte de 25 m/min, la velocidad de giro recomendada es aproximadamente 398 RPM.

## 3.3 Cepillo de Codo o Limadora

### Definición

El cepillo de codo es una máquina utilizada para mecanizar superficies planas mediante un movimiento rectilíneo alternativo de la herramienta de corte.

### Componentes Principales

- Carnero.

- Mesa de trabajo.

- Sistema biela-manivela.

- Portaherramientas.

### Aplicaciones

- Planeado de superficies.

- Fabricación de ranuras.

- Ajustes mecánicos de precisión.

### Riesgos

- Golpes producidos por el movimiento de retroceso del carnero.

### Medidas de Seguridad

- Delimitar el área de trabajo.

- Sujetar firmemente la pieza mecanizada.

### Ejemplo de Cálculo

Para una carrera de 200 mm y una velocidad de corte de 15 m/min se requieren aproximadamente 22,5 dobles carreras por minuto.

## 3.4 Taladro de Columna

### Definición

El taladro de columna es una máquina herramienta diseñada para realizar agujeros cilíndricos mediante el uso de brocas helicoidales.

### Componentes Principales

- Motor eléctrico.

- Husillo.

- Mesa regulable.

- Columna.

### Operaciones Principales

- Taladrado.

- Escariado.

- Avellanado.

- Roscado.

### Riesgos

- Giro accidental de la pieza.

- Rotura de brocas.

### Medidas de Seguridad

- Sujetar la pieza mediante mordazas.

- Retirar la llave del mandril antes de encender la máquina.

### Ejemplo de Cálculo

Para una broca de 10 mm trabajando sobre aluminio con una velocidad de corte de 60 m/min, la velocidad adecuada es aproximadamente 1910 RPM.

## 3.5 Esmeriladora de Banco

### Definición

La esmeriladora de banco es una máquina utilizada para el afilado de herramientas y el desbaste de materiales mediante muelas abrasivas de alta velocidad.

### Componentes Principales

- Muelas abrasivas.

- Motor eléctrico.

- Protectores de seguridad.

- Apoyos de trabajo.

### Aplicaciones

- Afilado de herramientas.

- Eliminación de rebabas.

- Acabados superficiales.

### Riesgos

- Explosión de muelas.

- Proyección de chispas y partículas.

### Medidas de Seguridad

- Uso de careta facial.

- Mantener el apoyo de trabajo a una distancia máxima de 3 mm de la muela.

### Ejemplo de Cálculo

Una muela de 200 mm de diámetro girando a 2800 RPM desarrolla una velocidad periférica aproximada de 29,3 m/s.

# 4. IMPORTANCIA DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTAS

Las máquinas herramientas son indispensables en los procesos de manufactura moderna, ya que permiten fabricar piezas con altos niveles de precisión, repetibilidad y calidad. Gracias a estas máquinas es posible producir componentes utilizados en la industria automotriz, aeronáutica, naval, energética y de construcción.

Su correcta utilización incrementa la productividad, reduce errores de fabricación y mejora la seguridad de los trabajadores cuando se respetan las normas de operación y mantenimiento.

# 5. CONCLUSIONES

- Las máquinas herramientas constituyen elementos fundamentales para el desarrollo de los procesos industriales de manufactura.

- Cada máquina posee características específicas que la hacen adecuada para determinadas operaciones de mecanizado.

- El conocimiento de los parámetros de corte permite optimizar la productividad y prolongar la vida útil de las herramientas.

- La aplicación de normas de seguridad es indispensable para prevenir accidentes durante el trabajo en talleres metalmecánicos.

- El dominio del funcionamiento del torno, fresadora, cepillo, taladro y esmeriladora proporciona una base sólida para la formación técnica y profesional en el área metalmecánica.

# 6. BIBLIOGRAFÍA

- Manual de Máquinas Herramientas – Taller Metalmecánico ULEAM.

- Kalpakjian, S. & Schmid, S. Manufactura, Ingeniería y Tecnología.

- Groover, M. P. Fundamentos de Manufactura Moderna.

- Normas de Seguridad Industrial para Talleres Mecánicos.